220kV工业园输变电工程(一期)开关站工程

LH型电动葫芦桥式起重机

技术规范书

广东电网有限责任公司湛江供电局

2017.09.25

一、起重机设计制造应执行的标准: (包括不限于，有最新标准则按最新标准执行。)

●GB/T 3811-2008   起重机设计规范；

●GB 6067.1-2010   起重机械安全规程 第1部分：总则；

●GB 6067.5-2014   起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机；

●GB/T 5905-2011   起重机 试验规范和程序

●GB/T 10183.1-2010 桥式和门式起重机制造及轨道安装公差；

●GB/T 12467.4-2009金属材料熔焊质量要求 第4部分：基本质量要求；

●GB/T985-2008     气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

●GB/T 985.2-2008   埋弧焊的推荐坡口；

● DL/T 678-2013   电力钢结构焊接通用技术条件；

●TB/T 2936-1998 JH型钢轨接续线焊接通用技术条件

●GB/T 3323-2005   金属熔化焊焊接接头射线照相；

●GB/T 9286-1998  色漆和清漆 漆膜的划格试验；

●GB/T 8923.1-2011涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

●ISO             国际标准化组织的有关标准；

●GB 50054-2011   低压配电设计规范；

●GB 50055-2011   通用用电设备配电设计规范；

●GB 50254-2014  电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范；

●JB/T 4315-1997   起重机电控设备；

●GB/T 25295-2010 电气设备安全设计导则；

●GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级；

●GB 4208-2008     外壳防护等级；

●GB 12602-2009    起重机械超载保护装置；

●GB/T 5972-2016   起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废；

二、技术规范

| 220kV工业园输变电工程(一期)开关站LH型电动葫芦桥式起重机主要技术参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 110kV GIS配电装置用吊车 | 220 kV GIS配电装置用吊车 |
| 1 | 台数 | 1台 | 1台 |
| 2 | 最大起重量 | 10 t | 16 t |
| 3 | 跨度 | 10.35 m | 10.35 m |
| 4 | 工作级别 | A4 | A4 |
| 5 | 起升高度 | 7.1m （极限吊钩距地面不小于7.1m） | 7.5m （极限吊钩距地面不小于7.5m） |
| 6 | 行程 | 54.8m | 72.8m |
| 7 | 轨道型号 | P38，长度109.6m | P38，长度145.6m |
| 8 | 工作速度 | 快速8m/min，慢速0.83m/min | 快速8m/min，慢速0.83m/min |
| 9 | 小车运行 | 20 m/min | 20 m/min |
| 10 | 大车运行 | 20 m/min | 20 m/min |
| 11 | 供电方式 | 大车，安全滑触线； 小车，软电缆 | 大车，安全滑触线； 小车，软电缆 |
| 12 | 轨道梁面至梁底净高、轨道联结施工图 | （详见以下4页附图） | （详见以下4页附图） |
| 13 | 不锈钢配电箱 | 与照明系统及电力系统连接 | 与照明系统及电力系统连接 |
| 14 | 钢制维修梯台 | 1套（由厂家生产并安装） | 1套（由厂家生产并安装） |
| 15 | 吊车梁钢材Q235•B热镀锌 | 重量 21.1 t | 重量 33.7 t |

吊车梁平面布置图见附图1。

三、油漆

- 结构表面经预处理，涂两层防锈漆、两层面漆、主体颜色为黄色RAL1028，其余涂装要求按JB/T64060.2-29标准。

- 整机颜色：黄色RAL1028。

- 焊接要求

- 起重机的焊接要求：焊接接头应符合国家相关规范规定。

- 起重机主梁、端梁、腹板等部位对接焊缝应采用一类焊缝工艺进行处理。

- 主梁、端梁等角焊缝应采用二类焊缝工艺处理。

- 一、二类焊缝应做焊缝内部缺陷探伤检查，并应符合SL36中的规定。

- 起重机技术资料提供的要求

- 起重机出厂时应提供的技术资料

  - 总图、基础图、装配图、电气安装图等全套图纸1份；

  - 主要材料出厂质量认证证明书；

  - 外购件出厂合格证；

  - 焊接件的焊缝质量检验报告；

  - 设计说明书；

  - 产品预装报告；

  - 产品出厂试验报告；

  - 产品合格证、“起重机使用证”及发货装箱清单；

  - 属于该产品的其他技术资料。

- 所提供的设计图纸应按起重机设计规范、标准进行设计，并对设计成果负责。并提供设计资质。

- 验收与质量保证：

- 起重机应在厂内试装、检测，并提供试装报告。由当地技术监督局按技术协议和国家有关标准进行验收，并应满足作静载1.25倍和动载1.10倍额定的超载试验，保证起重机无损坏，无永久变形。以取得“起重机使用证”为验收合格。

- 起重机质保期为一年（时间从验收合格交付起重机使用证后算起）。

- 技术保障和服务：

- 应及时提供技术资料，并对工程设计、土建、安装、验收、检修、操作人员培训等相应提供全程技术服务，服务人员配置具体见下表：

|  |  |  |  |  | 现场服务计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 技术服务内容 | 计划 时间 |  | 服务人员构成 |  |  | 地点 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 吊机的安装、调试 | 12天 |  | 机械工程师和 电气工程师 | 各1人 |  | 现场 |  |  |
| 2 |  | 吊机的使用培训 | 2天 |  | 机械工程师和 电气工程师 | 各1人 |  | 现场 |  |  |
| 3 |  | 吊机的维护培训 | 1天 |  | 机械工程师和 电气工程师 | 各1人 |  | 现场 |  |  |
|  |  |  |  | 安装和调试监督的重要工序表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工序名称 |  |  | 工序主要内容 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 桥架吊装就位 |  |  | 车轮轨距及对角线差 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交底 |  |  | 技术交底 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小车就位 |  |  | 小车车轮与底板的配合 |  |  |  |  | 试运行 |  |
| 5 | 电缆桥架、电气柜就位 |  |  | 位置与图纸相符性 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气核对线路 |  |  | 通电调试、线路准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 整机调试 |  |  | 动作准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备性能验收试验 |  |  | 性能验收试验 |  |  |  |  |  |  |

供货范围

| 序号 | 分项内容 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |  |
| 2 | 起重机运输、起吊 |  |  |
| 3 | 起重机安装调试 |  |  |
| 4 | 起重机验收、取技验合格证 |  |  |
| 5 | 提供试吊重物 |  |  |
| 6 | 安全滑触线集电器 |  |  |
| 7 | 轨道及大车安全滑触线材料 |  |  |
| 8 | 轨道及大车安全滑触线安装调试 |  |  |
| 9 | 领取起重机使用登记证 |  | 需供电局带相关资料办理 |
| 13 | 提供车间维修梯台 |  | 生产及安装 |